Rapport projet de semestre

École supérieure

Électronique

Projet semestre

Salle R110

2418 - Démonstrateur graphique

Réalisé par :

Etienne De Oliveira

A l’attention de :

Serge Castoldi

José Moreno

Dates :

Début du projet : 15 novembre 2024

Fin du projet : 13 juin 2025

Table des matières :

2418 - Démonstrateur graphique	1

1 Introduction	5

1.1 Cahier des charges	5

2 Pré-étude	5

2.1 Schéma bloc	5

2.2 Explication des blocs	5

2.3 Choix composants	6

2.3.1 Display	6

2.3.2 Encodeur	6

2.3.3 Leds	6

2.3.4 Amp. & filtres	7

2.3.5 Haut -parleur	7

2.3.6 PIC32	7

2.3.7 Régulateur	7

2.3.8 Interface d’entrée	7

2.3.9 Mux alimentation	7

2.4 Evaluation des coûts	8

2.5 Planification	8

2.6 Conclusion et perspectives	9

3 Design schéma	10

3.1 Modification selon retour pré-étude	10

3.2 Fonctionnement du produit	10

3.3 Le schéma bloc	10

3.3.1 Bloc Audio	10

3.3.2 Bloc MCU et entrée	10

3.3.3 Bloc points test et mécanique	10

3.3.4 Bloc power supply	11

3.3.5 Bloc user interface	12

3.4 Bom	12

3.5 Concept logiciel	12

3.6 Conclusion	12

4 Routage	13

4.1 Problèmes rencontrés	14

4.1.1 Connecteur d’alimentation DC	14

4.1.2 Connecteur de l’écran	14

5 Test et mise en service	15

5.1 Test de l’alimentation	15

5.1.1 Alimentation 5V	15

5.1.2 Alimentation 3,3V	16

5.2 Test PIC32 et Led rouge	17

6 Programmation	19

6.1 Mise en service de l’écran	19

6.1.1 Fonction void InitFT800 (void)	20

6.1.2 Fonction void HostCommand(uint8_t command)	21

6.1.3 Fonction void wr8 (uint32_t addr, uint8_t value)	21

6.1.4 Fonction uint8_t rd8 (uint32_t addr)	22

6.1.5 Problèmes rencontrés	23

6.1.5.1 Trame incorrecte	24

6.1.5.2 Trame correct	24

6.2 Mise en service des leds RGB	25

6.3 Résultat de fonctionnement	25

6.4 Planification avec heures effectives	25

6.5 Journal de travail	26

6.6 Analyse du produit	26

6.6.1 Aspect environnemental	26

6.6.2 Aspect social	26

6.6.3 Aspect économique	26

6.7 Résumé du projet	26

6.8 Affiche	26

6.9 Mode d’emploi	26

7 Conclusion final du projet	27

8 Annexe	28

8.1 Pré-étude	28

8.1.1 Cahier des charges	28

8.1.2 Extrait datasheet display	32

8.1.3 Planification	32

8.2 Design	34

8.2.1 Extrait datasheet PIC32	34

8.2.2 Extrait datasheet TPS2117	34

8.2.3 Dimensionnement résistances Mux.	34

8.2.4 Extrait datasheet Led Osram p.5	35

8.2.5 Schéma	36

8.2.6 Bom	42

8.3 Routage	44

8.3.1 Datasheets	44

8.3.1.1 Pour la partie Audio	44

8.3.1.2 TPS2117	44

8.3.2 Montage écran et haut-parleur	45

8.3.3 Plan d’implantation	46

8.3.4 Couches Pcb	48

8.3.5 Calculs écran 5 pouces	53

8.3.6 Calculs écran 4.3 pouces	55

8.3.7 Calculs écran 3.5 pouces	57

8.4 Feuille modifications	59

8.5 Test et mise en service	61

8.5.1 Clock	61

8.6 Programmation	61

8.6.1 FT812 init	61

8.7 Planification avec heures effectives	61

8.8 Journal de travail	63

8.9 Code fonction	65

8.9.1 App.c	65

8.9.2 Mc32gestSPI_FT800.c et .h	65

# Introduction

Dans le cadre de la formation de Technicien en Génie Electrique à l’ETML-ES, les étudiants sont amenés à travailler sur un projet durant la 2e année de formation. Ce projet consiste principalement à la conception d’un produit, de la pré-étude jusqu’à la livraison.

## Cahier des charges

Réaliser un démonstrateur avec écran graphique. Pour afficher diverses formes graphiques de base.

Cahier des charges détaillé en annexe 8.1.1

# Pré-étude

## Schéma bloc

## Explication des blocs

Power multiplexeur : Multiplexeur d’alimentation, pour commuter entre l’alimentation USB et le port 5V. On peut alimenter la carte avec un adaptateur USB de 1,5A ou par la prise DC 5V. Le port DC aura la priorité sur le port USB.

Voltage regulator : Régulateur de tension, converti du 5V en 3,3V pour toute la carte.

Input interface : C’est l’interface d’entrée de la carte. Dans le futur, le but sera de pouvoir commander l’affichage depuis l’USB ou depuis une carte SD (ex. pour afficher une image, etc.). L’USB sera converti avec un FTDI pour aller au µC.

Microcontrôleur : Le microcontrôleur pilote l’ensemble de la carte. Il effectue :

- La gestion de l’USB et SD card.

- La gestion de l’interface utilisateur.

User interface : On pourra interagir de deux façons différentes avec l'écran. La première directement avec le tactile, et la deuxième avec l'encodeur incrémental rotatif. Quant aux LEDs, elles serviront à réagir à certaines actions effectuées sur l'écran.

Amp. & Filter : C’est l’amplificateur et filtre audio pour le haut-parleur. Il sera géré par l’écran mais piloté par le microcontrôleur.

## Choix composants

Dans ce chapitre, je vais décider quels composants je vais utiliser pour ce projet. Bien sûr seulement les composants importants seront définis durant cette partie comme le display par exemple.

### Display

Pour le display j’ai choisi le NHD-5.0-800480FT-CTXL-T de chez Newhaven. Je l’ai choisi car c’est un écran 5 pouces, il possède un contrôleur FT812 bien documenté, tactile, communication SPI. Une autre chose intéressante c’est qu’il est pin compatible avec les écrans plus petit de la même famille (3.5 et 4.3 pouces). En en plus il possède un connecteur 2x10pin 2.54 pitch IDC 61202021621 ; connexion facilitée.

### Encodeur

J’ai choisi un qui ressemble à celui utilisé à l’ES dans le kit PIC32. Il s’agit du type PEC12R-4225F-S0024-ND.

Pour bouton capuchon Boutons | Distributeur de composants électroniques DigiKey

### Leds

J’ai choisi les WS2812B, c’est les plus répandus et facile d’utilisation. Je ferai un cercle de 12 leds.

Pour utiliser ces leds j’aurais besoin d’un level-shifter, pour passer de 3,3V à 5V. A ce stade je ne sais pas si je prends le cercle déjà fait ou si je le fais moi-même.

Cercle :1528-1102-ND

Leds : 1568-COM-16347CT-ND

### Amp. & filtres

Pour cette partie je vais suivre le schéma en page 10 du datasheet du display. Voir annexe 8.1.2

### Haut -parleur

Je dois choisir un haut-parleur de max 1W sous 8Ohm. J’ai trouvé celui-ci chez distrelec. Je l’ai déjà utilisé à l’ETML.

130-18-127 K 20.40 - 8 OHM | Visaton Haut-parleur miniature 1W 8Ohm 76dB | Distrelec Suisse

### PIC32

Pour le PIC j’ai choisi le PIC32MX795F512H, surtout pour sa RAM et ROM. Parce que pour la librairie que je vais utiliser la LVGL il faut :

Extrait https://docs.lvgl.io/master/intro/introduction.html#requirements

### Régulateur

J’ai choisi celui-ci pour le 3,3V, le BD33C0AFP-CE2. Il peut fournir 1A alimenté entre 4 et 26.5V. Pour la protection d’entrée une diode schottky SK310A.

J’ai choisi ce régulateur car je l’ai déjà utilisé à l’ETML avec cette même diode.

### Interface d’entrée

Le connecteur USB-B sera celui du kitPIC32 ES, de même pour le connecteur SD-card. 10067847-011RLF

Pour la protection de l’alimentation USB. J’ai choisi la diode BZX84B5V6-7-F, car je l’ai utilisé durant mon stage.

### Mux alimentation

Pour switcher entre l’alimentation 5V DC plug ADC-096-2-T/R et l’USB. J’ai choisi le TPS2117, je l’ai utilisé durant mon stage.

## Evaluation des coûts

| Titre | 2418-Démonstrateur graphique | ETML-es |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Devise | CHF |  |  |
| Qté production | 1 |  |  |
| Designator | Description | Supplier 1 | Price |
| 1 | PCB element for BOM 150x180 with stencil | Eurocircuits Sàrl | 167.0000 |
| Ecran | Résistant Intelligent Smart diode électroluminescente affichages graphiques Transmissif Rouge, vert, bleu (RVB) TFT - Couleur SPI 5po (127,00mm) 800 x 480 (WVGA | Digi-Key | 84.0000 |
| Encodeur | Codeur rotatif Mécanique 24 Quadrature (incrémental) Verticale | Digi-Key | 1.5000 |
| Cercle Leds | Éclairage adressable Neopixel 12 LED Anneau Série (registre à décalage) Rouge, vert, bleu (RVB) 37,00mm de diamètre | Digi-Key | 6.6000 |
| Haut-Parleur | K 20.40 - 8 OHM - Haut-parleur miniature 1W 8Ohm 76dB | Distrelec | 12.6000 |
| PIC32MX795F512H | MIPS32® M4K™ PIC® 32MX Microcontrôleurs IC Monocœur 32 bits 80MHz 512Ko (512K x 8) FLASH 64-TQFP (10x10) | Digi-Key | 10.5000 |
| Régulateur | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1A TO-252-3 | Digi-Key | 1.8300 |
| Diode schottky | Diode 100 V 3A Montage en surface DO-214AC (SMA) | Digi-Key | 0.4100 |
| SD connector | 11 (9 + 2) Positions connecteur de carte Secure Digital - SD Montage en surface à angle droit Or | Digi-Key | 1.8000 |
| DC plug | Cylindriques - Connecteurs d'alimentation Jack 2,50mm de diamètre intérieur (0,098po), 5,50mm de diamètre extérieur (0,217po) Trou traversant, angle droit | Digi-Key | 1.2000 |
| Diode zener | Diodes - Zener 5.6 V 300 mW ±2% Montage en surface SOT-23-3 | Digi-Key | 0.1000 |
| Mux alimentation | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 2:1 Canal N 4A SOT-583 | Digi-Key | 1.0400 |
| Conn. IDC 2x10 | Connecteur embase Trou traversant 20 positions 0,100 po (2,54mm) | Digi-Key | 0.7600 |
| Résistance & condensateur | Divers | - | 20.0000 |
| Mécanique | Visse et point de test | - | 10.0000 |
| Amp. & filter | Composants divers | - | 3.0000 |
|  |  | Totaux | 322.3400 |

## Planification

Voir annexe 8.1.3

## Conclusion et perspectives

La pré-étude d’un projet consiste à identifier le besoin, définir comment se déroulera le projet et ce que sera le produit à réaliser.

Premièrement, j’ai pu définir un cahier de charges précisant avec détail ce que sera le produit à livrer.

Ensuite j’ai débuté la pré-étude où j’ai pu définir une planification du projet. J’ai aussi pu détailler les plusieurs parties du système, ainsi que trouver les composants principaux à utiliser dans celui-ci. Cela m’a aussi permis aussi de définir au niveau software les diverses interfaces qui seront utilisés pour la communication des divers composants.

Pour la suite du projet, je vais pouvoir débuter le dimensionnement de la carte et trouver les composants restants qui seront adaptés aux dimensionnements effectués, puis je vais pouvoir réaliser la schématique du système.

Finalement à niveau PCB je m’attends à un routage assez simple car il n’y a pas beaucoup de composants sur la carte.

Ce que je trouve qui me sera compliqué à réaliser lors de ce projet ça sera la partie software puisque que je ne suis pas très fort dans ce domaine. Cela sera mon « challenge » lors de ce projet.

Lausanne, le 6 décembre 2024							Signature :

# Design schéma

## Modification selon retour pré-étude

Remplacer le lecteur de carte SD du kit pic32, par un lecteur micro-SD.

## Fonctionnement du produit

Pour la description des blocs et du fonctionnement général du produit se référer à la phase de pré-étude.

## Le schéma bloc

Le schéma bloc se trouve en annexe 8.2.5 avec le reste du schéma.

Fondamentalement il n’a pas beaucoup changé. J’ai rassemblé certains blocs ensemble, le bloc interface d’entrée et MCU et aussi le bloc régulateur et multiplexeur. Ensuite j’ai créé un bloc test points et mechanical pour la visserie et les points de test.

### Bloc Audio

Pour ce bloc, j’ai simplement suivi le schéma donné dans le datasheet de l’écran. Voir extrait en annexe 8.1.2. La partie alimentation se trouve dans le bloc power supply.

### Bloc MCU et entrée

Pour le reset du microcontrôleur, j’ai suivi sur conseil de M.Castoldi le datasheet du PIC32 voir annexe 8.2.1. J’ai décidé de rajouter un bouton pour avoir la possibilité d’avoir un reset manuel.

Ensuite pour le découplage, le clock, le port de programmation et la carte SD. J’ai suivi le schéma de la carte Kit PIC32 version E et D.

Pour la partie USB, je me suis basé sur le kit de première année. Mais dans mon cas je n’alimente pas la carte avec l'USB uniquement. Alors sur conseil de M.Castoldi, j’ai mis des résistances de pull-up pour toujours savoir ce que j’ai aux entrées RX et CTS du PIC. Car nous ne pouvons pas savoir comment se comporte le FTDI, quand il n’y a pas de données sur D+ D-. Lorsqu’il n’est pas alimenté par Vbus.

Aussi sur conseil de M.Castoldi, j’ai rajouté un ligne de 10 pin berg avec alimentation et GND plus des signaux. Pour pouvoir en cas de problème wrapper des fils pour détourner des signaux.

### Bloc points test et mécanique

J’ai décidé de mettre des points de tests sur les alimentations et les GNDs. J’ai aussi mis sur les 2 bus de communication de la carte. A savoir le SPI et l’UART.

Il manque encore sur cette partie les vis et socle pour la carte et l’écran ainsi que pour le haut-parleur. Je les ajouterai lors de la phase du PCB, pour savoir le diamètre et la hauteur que je choisirai.

### Bloc power supply

Pour l’alimentation 3V3, je me suis basé sur celle du Kit Pic. En remplacent le régulateur par le mien et en ajoutant le multiplexeur d’alimentation.

Explication du multiplexeur : le TPS2117 de chez Texas est un multiplexeur d’alimentation avec priority switchover. Il privilégie toujours l’entrée 1. Il bascule d’alimentation uniquement si la tension descend en dessous de 1V à la sortie du pont diviseur.

Pour le calcul des résistances, j’ai décidé de prendre 1,6V pour la sortie du pont, la tension de référence interne vaut 1V (Voir p.6 datasheet TPS2117 en annexe 8.2.2). La sortie basculera au moment où VIN1 vaudra 3,1V. Mais finalement cette tension choisie n’a que peu d’importance, si ce n’est d’être plus grande que 1V. Car si l’on souhaite alimenter la carte par USB c’est que l’on ne veut pas l’alimenter par le 5V. L’USB est une alimentation auxiliaire mais pas principale. Voir calcul complet en annexe 8.2.3.

J’ai aussi décidé de mettre une led sur l’USB pour voir lorsqu’un câble est bien branché.

Calcul pour résistance led :

IF=1mA décidé

RLed=Vbus-VLedIF=5-1.81⋅10-3=3.2k⇒3.3k Ω

IF=Vbus-VLedRLed=5-1.83.3⋅10-3=969µA ok!

PdisRLed=Vbus-VLed⋅IF=5-1.8⋅969⋅10-6=3.1mW ok 125mW

J’ai décidé de fixer le courant à 1mA, pour ne pas consommer inutilement du courant. Le but étant d’indiquer et non d’éclairer avec cette led.

### Bloc user interface

Pour l’encodeur j’ai copié le schéma du kit Pic version E. Ensuite il y a le connecteur de l’écran avec l’écran et pour finir le cercle de leds avec son adaptation de niveau de tension. J’ai choisi le SN74LVC1G125DBVR un buffer 1bit avec output enable.

Sur conseil de M.Castoldi, j’ai également rajouté une led pour des tests.

Calcul pour la résistance de la led :

IF=1mA décidé

RLed=VuC-VLedIF=3.3-1.81⋅10-3=1.5k Ω

IF=VuC-VLedRLed=3.3-1.81.5⋅10-3=1mA ok!

PdisRLed=VuC-VLed⋅IF=3.3-1.8⋅1⋅10-3=1.5mW ok 125mW

## Bom

J’ai réalisé la Bom avec l’activebom d’altium. Malheureusement en l’exportant j’ai fait avec le template d’altium. Car avec celui de l’ETML-ES les colonnes ne s’affichait par correctement. Par exemple dans la colonne Name j’avais les valeurs de « comment » ce qui est correct mais pour certains composants c’est le part number qui s’affichait alors que dans le schéma le « comment » était la valeur. Ensuite il y avait une colonne Value mais avec presque aucune donnée pour la plupart des composant et je ne sais pas d’où altium va prendre les données pour cette colonne.

La bom est en annexe 0.

## Concept logiciel

Je prévois avec l’écrans de pouvoir piloter les leds (la couleur, la luminosité et un chenillard). Et cela de manière tactile et si je n’y arrive pas alors avec l’encodeur. De toute façon avec l’encodeur, on pourra faire la même chose qu’avec le tactile. Dans le futur on pourrait même imaginer piloter l’écran depuis un pc avec l’USB, ou afficher des images depuis la carte SD. Le haut-parleur la même chose on pourra le piloter depuis l’écran, et mettre des musiques depuis la carte SD (si j’ai le temps).

## Conclusion

Je suis plutôt satisfait du résultat de mon schéma. Ce n’est pas un schéma très compliqué. La prochaine étape sera la réalisation du PCB. Pour la plupart des composants, ils ont déjà un footprint et le modèle 3d. Il manque un footprint pour le cercle de leds et pour le haut-parleur ainsi que pour le TPS2117. Mon schéma se compile sans erreur mais avec 3 warnings qui sont footprint missing pour les 3 composants énumérés plus haut.

Dans le schéma, je sais que pour le Pic32, j’ai oublié de mettre les croix sur les pattes non utilisées. Je le ferai avant de commencer le PCB. Je ne pouvais pas le faire avant de vous rendre ce rapport car je n’avais pas la possibilité d’ouvrir altium pour le faire.

Lausanne, le 26 janvier 2025						Signature :

# Routage

Figure 1Top						Figure 2Bottom

Figure 3 3D

Voici le routage ainsi que la vue 3D de la carte. J’ai réalisé le routage selon les différentes directives des datasheets de mes composants, disponibles dans le répertoire datasheet du dossier doc, ainsi que selon celles apprises en cours et au CFC. Ceci est également valable pour le placement des composants.

La seule particularité à laquelle j’ai porté une attention spécifique concerne les trous de fixation pour l’écran et le haut-parleur. Pour le haut-parleur, cela a été relativement simple puisqu’il s’agit d’un rectangle. En revanche, pour l’écran, cela a été un peu plus compliqué car il fallait tenir compte de trois tailles différentes, et recalculer à chaque fois les positions des trous, les valeurs changeant selon les dimensions.

Tous mes calculs sont disponibles avec les datasheets, où les mesures sont présentées en annexe 8.3.5 et suite. Les schémas d’implantation ainsi que ceux des différentes couches du PCB se trouvent en annexe 8.3.3 et 8.3.4. En annexe 8.3.2, vous trouverez également le schéma de montage avec les numéros Wurth et ETML, pour le montage de l’écran et du haut-parleur.

## Problèmes rencontrés

### Connecteur d’alimentation DC

Quand j’ai déballé la carte du colis Eurocircuits, je me suis aperçu que les trous n’étaient pas corrects. Au lieu d’avoir un seul trou par patte (voir Figure 4, partie gauche), il y en avait trois à l’intérieur de deux pattes (voir Figure 4, partie droite).

Figure 4 Croquis footprint

La solution retenue a été d’agrandir manuellement chaque petit trou à l’aide d’une pointe de touche, afin d’obtenir un seul trou conforme aux besoins. Cette méthode a bien fonctionné, mais pour les prochaines versions du PCB, il est recommandé d’agrandir les trous directement lors de la conception pour éviter cette modification manuelle.

### Connecteur de l’écran

Lorsque j’ai voulu connecter l’écrans. Je me suis rendu compte que toutes les connexions étaient à l’envers. Tout ce qui est connectés en vert dois aller du coté rose et inversement, mais sur la même ligne. (Exemple : SPI_MISO en pin 17 doit aller en pin 18) Mais la position et le sens du connecteur sont juste. C’est un problème de routage.

Ces problèmes ont été reportés dans la feuille de modification. Voir annexe 8.4. Elles n’ont pas été effectuées dans les fichiers de CAO.

# Test et mise en service

## Test de l’alimentation

### Alimentation 5V

Ce test a pour objectif de valider l’alimentation 5V de la carte.
Il s’effectue avec les jumpers J2 et J3 retirés.
La mesure est réalisée à l’aide de la sonde CH1 de l’oscilloscope, placée sur la pin 1 du connecteur J3.

Sur cette capture d’écran de l’oscilloscope, on peut constater que la tension 5V reste stable dans le temps et ne présente pas de bruit notable.
La mesure a été effectuée à la sortie du multiplexeur d’alimentation (U7 – TPS2117), d’abord avec l’alimentation de laboratoire connectée, puis avec l’alimentation USB branchée.

Ce test a permis de valider à la fois l’alimentation 5V et le bon fonctionnement du multiplexeur d’alimentation. Ce dernier commute correctement lorsqu’une alimentation est déconnectée et que l’autre est branchée.

L’alimentation 5V est donc validée.

### Alimentation 3,3V

Ce test a pour objectif de valider l’alimentation 3,3V de la carte.
Il s’effectue avec le jumper J2 retiré et le jumper J3 inséré.
La mesure est réalisée à l’aide de la sonde CH1 de l’oscilloscope, placée sur la pin 1 du connecteur J2.

Sur cette capture d’écran de l’oscilloscope, on peut constater que la tension 3,3V reste stable dans le temps et ne présente pas de bruit significatif.

La mesure a été effectuée à la sortie du régulateur 3,3V (T1 – BD33C0A), d’abord avec l’alimentation de laboratoire connectée, puis avec l’alimentation USB branchée.

Ce test a permis de valider le bon fonctionnement de l’alimentation 3,3V.

L’alimentation 3,3V est donc validée.

## Test PIC32 et Led rouge

Ce test a pour objectif de vérifier si le microcontrôleur répond correctement et si la LED fonctionne.

J’ai commencé par créer un projet sur MPLAB.

Versions des logiciels utilisées :

- MPLAB X IDE : 5.50

- Harmony : 2.06

- XC32 : 2.50

Le projet doit être placé dans le répertoire suivant :
C:\microchip\harmony\v2_06\apps\PROJ\

Une fois le projet créé, j’ai effectué les configurations habituelles, notamment l’optimisation du code et l’activation des avertissements (warnings).
Ensuite, j’ai configuré toutes les broches du PIC32 utilisées dans le projet via l’outil Pin Settings.

J’ai configuré les différentes broches soit en entrée, soit en sortie, ou bien directement en utilisant les fonctions dédiées fournies par Harmony, par exemple pour le SPI ou l’UART.

Ensuite, j’ai configuré l’horloge interne du PIC via le diagramme de clock. J’ai réglé le Primary Oscillator (POSC) sur 8 MHz, qui correspond à la fréquence du quartz installé sur la carte.

Pour le réglage de POSCMOD, j’ai choisi la configuration XT, car d’après la documentation Microchip (voir annexe 8.5.1), ce mode est adapté aux oscillateurs dont la fréquence est supérieure à 4 MHz.

Finalement, la fréquence d’horloge obtenue est de 80 MHz.

Ensuite j’ai désactivé le secondary oscillator, tout simplement car je n’ai pas de deuxième clock sur ma carte.

Ensuite j’ai généré le code pour pouvoir tester si le PIC fonctionnait.

Pour réaliser cette vérification, il faut utiliser la barre de recherche de MPLAB et taper Read Device Memory Main Project. Le logiciel renvoie alors le type de PIC détecté ainsi que son ID de révision, ainsi que les informations sur la zone mémoire. Dans mon cas, le PIC est fonctionnel. Sinon, un message d’erreur rouge s’afficherait, indiquant target not found.

Pour tester la LED rouge, j’ai simplement utilisé la fonction LED_EtatToggle dans le service task.
Résultat : la LED s’est bien allumée.

Concernant le FT230XS, à l’heure de la rédaction de ce rapport, je ne l’ai pas encore testé, car ce n’est pas une priorité pour le projet. La partie USB est surtout utilisée pour alimenter la carte lorsqu’aucune alimentation de laboratoire n’est disponible.

Les leds RGB actuellement ont juste été tester pour voir si le buffer 3.3V vers 5V fonctionne et que les leds aussi. La carte SD n’a pas non plus été testé.

# Programmation

## Mise en service de l’écran

Pour la mise en route de l’écran il faut commencer par configurer le SPI4

Voilà les réglage effectués dans Harmony :

Le plus important est la fréquence du clock à 10MHz. Ensuite clock mode sur DRV_SPI_CLOCK_MODE_IDLE_LOW_EDGE_FALL, la chose à faire attention c’est l’input phase elle doit être sur SPI_INPUT_SAMPLING_PHASE_IN_MIDDLE. C’est d’ailleurs ce dernier point qui ma causer des problèmes par la suite.

Ensuite dans app task init il faut initialiser le SPI4 avec la fonction du driver de Harmony DRV_SPI0_Initialize.

Pour les fonctions de l’écran, j’ai repris les fichiers du projet 1420. Dedans il y a toutes les fonctions pour utiliser l’écran ainsi que l’init. Et les adresses des registres.

La définition des registres se trouve dans le fichier FT_GPU.h, les fonctions d’init et d’écritures et lecture sont dans Mc32gestSPI_FT800.c et .h. Les fonctions n’ont quasiment pas changé mise à part celle de l’init pour s’adapter à mon écran.

Je me suis vite aperçu que les adresses des registre ne correspondaient pas au FT812, le fichier originel étant pour un FT800.

### Fonction void InitFT800 (void)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Nom | InitFT800 |
| Type | void (ne retourne rien) |
| Paramètres d’entrée | Aucun |
| Paramètres de sortie | Aucun |
| Objectif | Initialiser le contrôleur graphique FT812 (EVE2) et allumer l’écran |

Ensuite voici un tableau récapitulant les registres configuré par l’init.

| Étape | Action | Registres touchés / Commandes | Valeurs ou Effets |
| --- | --- | --- | --- |
| Démarrage | Pulse sur le reset du TFT | PD_TFTOff() / PD_TFTOn() | Reset matériel de l’écran |
| Commande d'initialisation | Envoi des commandes au FT800 | HostCommand(0x68), HostCommand(0x00) | Commande de reset et d’activation |
| Attente | Attente que le FT800 soit prêt | REG_ID, REG_CPURESET | Boucle jusqu’à lecture correcte (0x7C, 0x00) |
| Configuration écran | Configuration des paramètres du signal vidéo | REG_HCYCLE, REG_HOFFSET, etc. | Résolution : 800x480, cycle H/V, sync H/V, swizzle, polarité... |
| Nettoyage écran | Efface et colorie l’écran en rouge | RAM_DL, CLEAR_COLOR_RGB, CLEAR() | Initialise la mémoire de display list |
| Initialisation bitmaps | Configure les handles bitmap | BITMAP_HANDLE(), BITMAP_LAYOUT_H() | Pour 16 bitmaps (boucle i = 0 à 15) |
| Affichage | Affiche le contenu de la display list | DISPLAY(), REG_DLSWAP | Swap pour afficher la display list |
| Backlight GPIO | Configure la broche GPIO7 en sortie et l’active | REG_GPIO_DIR, REG_GPIO | Allume le rétroéclairage |
| Activation du PCLK | Démarre le signal de pixel clock (écran s’allume) | REG_PCLK | Valeur : 2 |

Voici la liste complète des registres de configuration de l’écran.

| Registre | Valeur | Description |
| --- | --- | --- |
| REG_HCYCLE | 928 | Nombre total de cycles horizontaux (largeur ligne complète) |
| REG_HOFFSET | 88 | Décalage horizontal entre le début du signal et le début de l’image |
| REG_HSYNC0 | 0 | Début du signal HSYNC (front descendant) |
| REG_HSYNC1 | 48 | Fin du signal HSYNC (front montant) |
| REG_VCYCLE | 525 | Nombre total de cycles verticaux (hauteur trame complète) |
| REG_VOFFSET | 32 | Décalage vertical entre le début du signal et le début de l’image |
| REG_VSYNC0 | 0 | Début du signal VSYNC (front descendant) |
| REG_VSYNC1 | 3 | Fin du signal VSYNC (front montant) |
| REG_SWIZZLE | 0 | Contrôle du réordonnancement des canaux de couleur (ex. inversion R/B) |
| REG_PCLK_POL | 0 | Polarité du pixel clock (front actif) |
| REG_CSPREAD | 0 | Activation du spread spectrum pour réduire le bruit EMI |
| REG_HSIZE | 800 | Résolution horizontale visible (en pixels) |
| REG_VSIZE | 480 | Résolution verticale visible (en pixels) |
| REG_DITHER | 1 | Active le dithering (réduction d’effet de bande dans les couleurs) |
| REG_GPIO_DIR | 0x80 | Configure la direction des GPIO (ici GPIO7 en sortie) |
| REG_GPIO | 0x80 | Met GPIO7 à 1 pour allumer le rétroéclairage |
| REG_PCLK | 2 | Démarre l’affichage en activant le Pixel Clock |

Les valeurs ci-dessus proviennent du datasheet de NewHaven voir annexe 8.6.1.

Pour l’init je me suis basé sur la page 13 et 14 du BRT_AN_088 FT81x/BT88x Series Programming Guide version 1.1. Disponible dans le répertoire :K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes/datasheet

### Fonction void HostCommand(uint8_t command)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Nom | HostCommand |
| Type | void (ne retourne rien) |
| Paramètre d’entrée | uint8_t command – commande 8 bits à envoyer au contrôleur FT812 |
| Paramètre de sortie | Aucun |
| Objectif | Envoyer une commande spéciale (host command) au FT812 via le bus SPI |

Descriptif de la fonction :

| Étape | Action | Détail / Fonction appelée | Effet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sélection du périphérique SPI | SPI_CS_TFTStateSet(0); | Met le Chip Select (CS) du FT800 à 0 (actif) |
| 2 | Envoi de la commande | tr8(command); | Envoie l’octet de commande au FT800 via SPI |
| 3 | Envoi de 0 | tr8(0); | Le protocole HostCommand exige deux octets à 0 après la commande |
| 4 | Envoi de 0 | tr8(0); | Idem |
| 5 | Désélection du périphérique SPI | SPI_CS_TFTStateSet(1); | Libère le bus SPI (CS = 1, inactif) |

Les Host Commands servent à envoyer des instructions spéciales directement au contrôleur FT812 pour configurer ou contrôler son état, comme le choix de l’horloge ou la mise en veille.

### Fonction void wr8 (uint32_t addr, uint8_t value)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Nom | wr8 |
| Type | void (ne retourne rien) |
| Paramètres d’entrée | addr (adresse 24 bits), value (donnée 8 bits à écrire) |
| Paramètre de sortie | Aucun |
| Objectif | Écrire 1 octet (uint8_t) dans une adresse mémoire du FT800 via SPI |

Descriptif de la fonction :

| Étape | Action | Code | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sélection du FT800 sur le bus SPI | SPI_CS_TFTStateSet(0); | Abaisse CS (actif) |
| 2 | Envoi du MSB de l’adresse + bit écriture | tr8(0x80 ¦(addr>>16)) | Bits 21-16 de l’adresse |
| 3 | Envoi de l'octet intermédiaire de l’adresse | tr8(addr >> 8); | Bits 15-8 de l’adresse |
| 4 | Envoi du LSB de l’adresse | tr8(addr); | Bits 7-0 de l’adresse |
| 5 | Envoi de la donnée | tr8(value); | Donnée à écrire à l’adresse donnée |
| 6 | Libération du bus SPI | SPI_CS_TFTStateSet(1); | Remonte CS (désactivation du périphérique) |

Pour les fonctions wr16 ou wr32, le principe est exactement le même. La seule différence est qu’au lieu d’envoyer une valeur sur 8 bits avec tr8, on envoie une valeur sur 16 bits avec tr16, ou sur 32 bits avec tr32, à l’étape 5.

### Fonction uint8_t rd8 (uint32_t addr)

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Nom | rd8 |
| Type | uint8_t (retourne un octet) |
| Paramètre d’entrée | addr : adresse 24 bits (registre ou RAM FT800 à lire) |
| Paramètre de sortie | Valeur 8 bits lue à l’adresse spécifiée |
| Objectif | Lire 1 octet (8 bits) à une adresse spécifique dans le FT800 via SPI |

Descriptif de la fonction :

| Étape | Action | Code | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sélection du FT812 | SPI_CS_TFTStateSet(0); | Met le signal CS à 0 pour activer la communication SPI |
| 2 | Envoi MSB de l’adresse | tr8(addr >> 16 & 0x3F); | Bits 23-16 de l’adresse & 0x3F (6 bits, mode lecture FT812) |
| 3 | Envoi de l’adresse (milieu) | tr8(addr >> 8); | Bits 15-8 |
| 4 | Envoi de l’adresse (LSB) | tr8(addr); | Bits 7-0 |
| 5 | Envoi d’un dummy byte | tr8(0); | Obligatoire pour générer les clocks SPI avant la lecture |
| 6 | Lecture réelle | uint8_t LSB = spi_read1(0); | Le FT812 retourne la donnée de l’adresse demandée |
| 7 | Fin de communication SPI | SPI_CS_TFTStateSet(1); | Libération du bus SPI |
| 8 | Retourne l’octet lu | return LSB; | Valeur lue à l’adresse addr |

Les fonctions rd16 et rd32 permettent de lire respectivement 16 bits (2 octets) et 32 bits (4 octets) depuis une adresse mémoire du contrôleur FT812 via le bus SPI.

Le principe de lecture est identique à celui de la fonction rd8 :

On envoie les 3 octets de l’adresse en lecture (avec les bons bits de contrôle SPI),

On ajoute un dummy byte pour initier la lecture SPI,

Puis on lit les octets successifs depuis le FT800, en commençant par l’octet de poids faible.

Ce qui change uniquement entre rd8, rd16 et rd32, c’est le nombre d’octets lus :

- rd16 lit deux octets (LSB puis MSB), qu’il assemble en un uint16_t.

- rd32 lit quatre octets (Byte0 à Byte3), qu’il assemble en un uint32_t.

Cela permet de lire n’importe quel registre 8, 16 ou 32 bits du FT812 avec la même structure SPI.

Ces fonction ainsi que l’app.c se trouve dans le répértoire :

K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes /app.c

Et /MC32gestSPI_FT800.c

Et aussi en annexe 8.9

### Problèmes rencontrés

Depuis le début des tests avec l’écran, je n’arrivais pas à lire le registre d’identification, dont la valeur attendue est 0x7C. À chaque tentative de lecture, je recevais systématiquement la valeur 0xEF.

La première piste envisagée a été la phase du SPI, mais la modification de celle-ci n’a rien changé. Ensuite, je me suis rendu compte que j’envoyais les adresses des registres en LSB first, alors qu’il fallait les envoyer en MSB first. Cela signifiait que j’envoyais bien les bonnes adresses, mais dans le mauvais ordre, ce qui empêchait une lecture correcte.

Après plusieurs essais infructueux avec M. Castoldi et de mon côté, nous n’avons trouvé aucune incohérence évidente dans le code ou les signaux.

La solution est finalement venue après avoir contacté Bridgetek, le fabricant du FT812. Après plusieurs échanges de mails, ils m’ont envoyé une séquence d’initialisation (voir point 6.1.1) qui correspond à celle du Programmer’s Guide. Je ne l’avais pas reprise exactement au départ j’avais repris celle du projet 1420. Cependant, même avec cette séquence correcte, je n’arrivais toujours pas à lire la valeur 0x7C.

Ce n’est qu’après un dernier échange qu’ils m’ont explicitement demandé de revérifier la phase SPI. Cette fois-ci, après modification de la configuration de la phase du SPI, la communication a enfin fonctionné correctement : j’ai pu lire la valeur 0x7C comme attendu.

Ci-dessous, on peut voir un extrait d’oscillogrammes montrant une trame incorrecte et une trame correcte. Il ne s’agit que d’un bout de la trame, car celle-ci est trop longue pour être capturée entièrement en capture d’écran.

#### Trame incorrecte

Voici la trame incorrecte : dans la première partie, je peux voir l’adresse du registre REG_ID : 0x302000, mais la valeur retournée est 0xEF. Ce qui précède cette valeur ne nous intéresse pas. Cela s’explique par le fait que la fonction tr8, qui transmet les paquets d’adresses, utilise la fonction spi_read1, laquelle retourne une valeur lue à chaque octet transmis.

#### Trame correct

Voici la trame correcte : sur la ligne MOSI, je peux voir l’adresse du registre REG_ID : 0x302000. Sur la ligne MISO, je lis la valeur 0x7C. Tout ce qui précède le 0x7C ne nous intéresse pas. Voir explication point 6.1.5.1.

## Mise en service des leds RGB

À l’heure de la rédaction de ce rapport, comme mentionné au point 5.2, j’ai uniquement testé si les LEDs s’allumaient toutes correctement.

Je ne vais pas détailler le code utilisé pour cette partie, et il ne figurera pas non plus dans le code final du projet. La raison est simple : ce code a été généré uniquement par ChatGPT, et ce n’était pas une méthode appropriée pour piloter des LEDs WS2812.

En effet, ce code ne faisait même pas usage du module OC2 pour générer un signal PWM. À la place, il tentait de générer manuellement le signal PWM en mettant la sortie à 1 ou 0, et utilisait des instructions NOP pour gérer les temporisations, ce qui est à la fois instable et inefficace.

## Résultat de fonctionnement

À la fin de ce projet, je peux dire que l’écran s’initialise correctement et qu’on peut communiquer avec lui. Cependant, rien n’est encore affiché. Le cercle de LEDs RGB est fonctionnel ; il faudra maintenant développer de véritables fonctions avec l’OC2 et le DMA afin de réduire au maximum l’utilisation du CPU, car les LEDs WS2812 consomment beaucoup de mémoire.

Concernant la partie audio, je n’ai pas pu la tester, car il faut pouvoir utiliser l’écran pour cela. Pour la carte SD, il n’y a aucune raison qu’elle ne fonctionne pas, puisqu’il s’agit simplement d’un connecteur. Quant à l’USB, je n’ai rien fait pour l’instant à part l’utiliser pour l’alimentation 5V.

En résumé, ce qui est fonctionnel ou partiellement fonctionnel :

- L’alimentation 5V et 3,3V

- Le multiplexeur d’alimentation (TPS2117)

- Le microcontrôleur PIC32

- La petite LED rouge

- Le cercle de LEDs RGB

- L’écran, mais uniquement en phase d’initialisation, sans affichage

## Planification avec heures effectives

La différence de 27 heures s’explique par le fait que, dans mon journal de travail, les deux pauses de 15 minutes ainsi que les pauses de 5 minutes sont comptabilisées dans le temps de travail. En effet, sans cela, j’aurais dû chronométrer à la minute près pour obtenir un suivi totalement précis, ce qui n’était pas réaliste. En faisant le calcul : 2 pauses de 15 minutes et 4 pauses de 5 minutes par jour représentent 50 minutes. Sur une période de 27 semaines, cela équivaut à environ 22 heures et 30 minutes. Ainsi, si l’on retire ce temps des 27 heures d’écart, il ne reste en réalité qu’un dépassement de 6 heures par rapport à ce que j’avais initialement planifié.

Voir annexe 8.7

## Journal de travail

La pause de midi n’est pas comptée dans le temps de travail. C’est pour cette raison que j’ai indiqué une fin de journée à 15h, et non à 15h50.

Voir dans le répértoire K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes /Journal-DeOliveira-20250611_2228

Mais résumé des heures en annexe 8.8

## Analyse du produit

### Aspect environnemental

Mon projet utilise un microcontrôleur et un écran TFT/OLED à faible consommation électrique, ce qui limite l’impact énergétique. Le choix de composants standards et modulaires favorise la durabilité et facilite la réparation, réduisant ainsi les déchets électroniques.

### Aspect social

Mon projet a une forte valeur pédagogique en permettant d’apprendre la programmation et l’électronique embarquée. L’interface tactile et les LED améliorent l’ergonomie et l’accessibilité, favorisant l’inclusion et la collaboration entre utilisateurs et développeurs.

### Aspect économique

Mon projet utilise des composants abordables et standardisés, ce qui limite les coûts de fabrication et de développement. Il peut servir de démonstrateur ou outil de formation, apportant une valeur ajoutée en termes de connaissances et d’usage industriel potentiel.

## Résumé du projet

Voir dans le répértoire K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes / Résumé PROJET2-418_DemonstrateurGraphique v2-1.pdf

## Affiche

Voir dans le répértoire K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes / Affiche PROJET-2418_DemonstrateurGraphique.pdf

## Mode d’emploi

Voir dans le répértoire K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes/ Mode d'emploi-2418_DemonstrateurGraphique.pdf

# Conclusion final du projet

Ce projet a été l'occasion d’explorer l’ensemble du processus de développement d’un système embarqué, de l’étude préliminaire à la programmation, en passant par la conception du schéma, la réalisation du PCB et les tests.

Dans un premier temps, la pré-étude m’a permis de bien cerner le besoin, de définir précisément le cahier des charges, de planifier les étapes du projet et de réfléchir à l’architecture globale du système. J’ai identifié les principaux composants nécessaires, défini les interfaces logicielles de communication et dressé un premier aperçu fonctionnel du produit à livrer. Cette phase a posé des bases solides pour la suite du projet.

La conception du schéma électronique s’est déroulée sans difficulté majeure. Le schéma, bien que relativement simple, compile sans erreur, à l’exception de trois avertissements liés à l’absence de footprint pour le cercle de LED, le haut-parleur et le TPS2117, éléments que je prévois d’ajouter avant la phase de routage. Il manque également l’indication des broches non utilisées sur le PIC32, que j’ajouterai dès que possible. Globalement, je suis satisfait du résultat obtenu à cette étape.

Vient ensuite la réalisation du PCB, pour laquelle je m’attends à un routage simple grâce au faible nombre de composants. La majorité des composants disposent déjà d’un footprint et d’un modèle 3D, ce qui facilitera le placement. Le dimensionnement de la carte est en cours, et les composants restants seront choisis en fonction de celui-ci.

Concernant la programmation, cela représente pour moi le défi le plus important du projet. Je suis moins expérimenté dans ce domaine, mais je vois cette difficulté comme une opportunité d’apprentissage. Grâce à l’utilisation de MPLAB Harmony et à une bonne documentation, j’ai déjà pu poser les bases de la communication SPI avec l’écran FT812. Plusieurs ajustements ont été nécessaires, notamment la configuration de la phase SPI, mais le système a fini par fonctionner correctement.

Enfin, d’un point de vue environnemental, économique et social, le projet a été conçu avec une attention particulière à l’efficacité énergétique, à la réduction des coûts et à une documentation claire pour faciliter la maintenance et la réutilisation du travail.

Lausanne, le 13 juin 2025							Signature :

# Annexe

## Pré-étude

### Cahier des charges

### Extrait datasheet display

Extrait datasheet NHD-5.0-800480FT-CTXL-T

### Planification

## Design

### Extrait datasheet PIC32

Extrait datasheet PIC32 family p.38

### Extrait datasheet TPS2117

Datasheet complet :

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2117.pdf

### Dimensionnement résistances Mux.

### Extrait datasheet Led Osram p.5

Datasheet complet : https://look.ams-osram.com/m/1c300b267881b82d/original/LH-R974.pdf

### Schéma

### Bom

## Routage

### Datasheets

#### Pour la partie Audio

Page 9 du document : AN_252 FT800 Audio Primer

Disponible dans le répertoire K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes/datasheet

#### TPS2117

Page 16 et 17 du document : tps2117

Disponible dans le répertoire :K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes/datasheet

### Montage écran et haut-parleur

### Plan d’implantation

### Couches Pcb

### Calculs écran 5 pouces

### Calculs écran 4.3 pouces

### Calculs écran 3.5 pouces

## Feuille modifications

## Test et mise en service

### Clock

Lien web : https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-5800605D-40A5-4F09-9868-B54CCA74285F-en-US-7/GUID-546CC0A2-F5A3-4865-A1DC-E95E8FCF499A.htmlodes

## Programmation

### FT812 init

Page 7 du document : NHD-5.0-800480FT-CTXL-T.pdf

Disponible dans le répertoire :K/ES/PROJETS/SLO/2418_DemonstrateurGraphique/doc/Annexes /datasheet

## Planification avec heures effectives

## Journal de travail

## Code fonction

### App.c

### Mc32gestSPI_FT800.c et .h