# Mode d’emploi – Projet 2418

- Présentation
Cette carte embarquée intègre :
• Un microcontrôleur PIC32
• Un écran TFT piloté par le contrôleur FT812
• Un cercle de LEDs RGB
• Un haut-parleur
• Deux LED de statut (LED_ETAT et LED_USB)

- Alimentations possibles
• Entrée DC 5 V (prise jack)
• Port USB-B (5 V auxiliaire)

- Mise en route
3.1. Alimentation par prise DC

  - Branchez une alimentation 5 V DC (adaptateur secteur ou alimentation de laboratoire) sur le connecteur « DC plug ».

  - Vérifiez que la LED_ETAT (petite LED rouge) s’allume en continu, indiquant que le PIC32 est sous tension et que l’alimentation 5 V / 3,3 V est stable.

  - L’écran FT812 est désormais initialisé (fond de carte actif), prêt à recevoir des commandes via SPI.

  - LEDs RGB en mode arc-en-ciel

3.2. Alimentation par USB

  - Connectez un câble USB-B à un port USB 5 V.

  - La LED_USB (rouge, à côté du port USB) s’allume pour signaler la présence de l’alimentation USB.

  - Si aucune autre source 5 V n’est présente, la carte passera automatiquement en mode USB (grâce au multiplexeur TPS2117). La LED_ETAT peut également s’allumer si le bus USB alimente le PIC32.

- Vérification visuelle
• LED_ETAT allumée → carte sous tension (DC ou USB)
• LED_USB allumée → alimentation via USB reconnue
• Cercle de LEDs RGB : en en mode arc-en-ciel, tourner le PEC12 vers la gauche changement d’état : 1. Arc-en-ciel 2. En rose 3. En orange 4. Led verte si droite ou rouge vers gauche Appui sur PEC12 retour vers 1.

- Premiers tests
• Vous pouvez vérifier la communication SPI en envoyant une commande d’identification au FT812 (lecture de REG_ID = 0x7C).
• Aucun affichage graphique n’est encore implémenté (l’écran reste blanc).

- Extinction et débranchement

  - Débranchez l’alimentation (DC ou USB).