| Dessiné par | EDA | Date dessin | 2025-03-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôlé par | TCT | Date contrôle | 2025-03-14 |
| N° document | 2418A | Nom du projet | Démonstrateur Graphique |

| Dessinateur | Contrôleur | Pas applicable | Contrôle | Critères / Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma électrique (SCH) |  |  |  |  |
| ☒ | ☒ | ☐ | Cartouche | Cartouche complet avec numérotation des pages |
| ☒ | ☒ | ☐ | Repérage | Lettres repères conforme aux normes CEI 81346 |
| ☒ | ☒ | ☐ | Symboles | Symboles conformes aux normes CEI 60617 |
| ☒ | ☒ | ☐ | Textes | Tous les textes lisibles avec deux sens de lecture |
| ☒ | ☒ | ☐ | Connexions | Fils verticaux ou horizontaux sur une grille de 2.5 mm |
| ☒ | ☒ | ☐ | Exhaustivité | Toutes les connexions nécessaires sont présentes |
| ☒ | ☒ | ☐ | Compilation | Le projet compile sans erreurs |
| Tracé du circuit imprimé (PCB) |  |  |  |  |
| ☒ | ☒ | ☐ | Cartouche | Cartouche complet sans numérotation des pages |
| ☒ | ☒ | ☐ | Sérigraphie | Tous les textes lisibles avec deux sens de lecture |
| ☒ | ☒ | ☐ | Graphique / mécanique | Retirer la référence de la sérigraphie |
| ☐ | ☐ | ☒ | Dimensions | Coter le contour mécanique du PCB |
| ☒ | ☒ | ☐ | Découplage | Capacités de découplages au plus près des composants |
| ☒ | ☒ | ☐ | Alimentation | Plans ou topologie en étoile, éviter les boucles, GND et VCCs proches, largeur adaptée |
| ☒ | ☒ | ☐ | Routage | Angles de 45°, largeur appropriées, minimiser les vias, plan de masse sous les composants critiques (ex. quartz) |
| ☐ | ☐ | ☒ | Tables | Table des perçages, numérotation des couches cuivre |
| ☒ | ☒ | ☐ | Règles de conception | Contrôle des règles (DRC) sans erreur |
| Pochoir (stencil, inclus dans le PCB) |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☒ | Calculs | Calculs des ratios IPC-7525B sur les pastilles critiques, sélection de l’épaisseur du pochoir |
| ☐ | ☐ | ☒ | Réduction | 50 µm ou 10 % ou règle 50/50 pour le fine-pitch |
| ☐ | ☐ | ☒ | Arrondi | Ouvertures arrondies, pas d’angles droits |
| ☐ | ☐ | ☒ | Grandes pastilles | Réduction ou découpage en carrés (50 % surface) |
| Assemblage (ASY) |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☒ | Cartouche | Cartouche complet avec numérotation des pages |
| ☐ | ☐ | ☒ | Textes | Tous les textes lisibles avec deux sens de lecture |
| ☐ | ☐ | ☒ | Valeurs | La valeur des composants est indiquée sur le dessin |
| Liste de pièces (BOM) |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☒ | Cartouche | Cartouche complet avec numérotation des pages |
| ☐ | ☐ | ☒ | Contenu | Liste à jour, aux normes ETML, groupée valeur, boîtier |
| Fichier de placement (PAP) |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☒ | Fichier de placement | Placement à jour, aux normes ETML |
| Dossier de fabrication (Manufacturing) |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☒ | Dossier Titre_date.zip | Couches format Gerber RS-274X et perçages NC Drill |